Бэби-монитор с проектором BM-90 (i-няня)

Инструкция по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом использования.

Возможности

- Блок ребенка (БР) проецирует веселые цветные изображения (несколько сменных картриджей) на потолок комнаты.

- БР может воспроизводить 3 классических мелодии плюс три звука природы (биение сердца, океанские волны, шум леса), которые успокаивают ребенка и помогают ему заснуть.

- Родители могут записать собственную колыбельную или слова для ребенка.

- Время воспроизведения может быть непрерывным или заранее заданным.

- Родители могут выбрать, что будет воспроизводиться: музыка, естественные звуки или записанную песню.

- Возможна активация голосом.

- Возможность крепления к детской кроватке.

- Функция подтональной частоты минимизирует помехи от других электрических приборов.

- Светодиодный индикатор уровня сигнала на приемнике показывает принимаемый сигнал, даже когда звук отключен.

- Возможность выбирать один из двух каналов.

- Индикатор разряда батарей на передатчике и приемнике.

- Блок матери может работать от комплекта аккумуляторов.

| Установка передатчика в базу Поместите передатчик в базу, как показано на рисунке, пока четыре штифта не попадут в пазы на обеих поверхностях. Если поверхности совмещены неправильно, передатчик работать не будет. После установки передатчик можно поворачивать в базе на угол до 90 градусов, чтобы проектировать изображение на стену или потолок. Извлечение передатчика из базы Одной рукой держите базу, другой вращайте передатчик, пока не извлечете его из базы. Для крепления к детской кроватке передатчик необходимо извлечь из базы. Источник питания Передатчик 1. Работа от батарей С помощью отвертки открутите два винта и откройте крышку отсека батарей базы как показано на рисунке. Установите четыре батареи (UM-2, размер “C”), соблюдая правильную полярность. Установите крышку на место и закрутите винты. 2. Работа от электрической сети Подключите разъем адаптера питания 6В AС, который входит в комплект поставки, к разъему DC, расположенному на задней стороне базы (30). Если передатчик прикреплен к детской кроватке, подключите разъем адаптера питания к разъему DC, расположенному на задней стороне передатчика (17). Внимание! Если вы используете проектор для светового шоу, рекомендуется подключаться к электрической сети, иначе срок службы батарей передатчика будет недолгим. При подключении к электрической сети диапазон связи увеличивается. Приемник 1. Работа от комплекта аккумуляторов Сдвиньте задвижку, откройте крышку отсека батарей. Вставьте комплект аккумуляторов Ni-mH из комплекта поставки. 2. Работа от электрической сети с помощью зарядного устройства Подключите разъем адаптера питания 6В AС к разъему DC, расположенному на задней стороне зарядного устройства (27). Поместите приемники с установленным комплектом аккумуляторов в зарядное устройство. Загорится индикатор зарядки (25), показывающий, что аккумуляторы заряжаются. Внимание! Перед первым использованием приемника заряжайте аккумуляторы с помощью зарядного устройства не менее 16 часов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка на детскую кроватку - С помощью винта прикрепите крепежный рычаг к передатчику как показано на рисунке. - Установите передатчик на бортик кроватки. - Затяните винт с прокладкой. |  |  |
| Элементы управления - Переключатель вкл./выкл. питания, активация голосом, бэби-монитор. - Переключатель трансляции музыки, светового шоу, светового шоу + музыки, записанного сообщения. - Уровень звука. - Кнопка таймера. - Кнопка выбора музыки / естественных звуков. - Кнопка записи. - Индикатор питания. - Микрофон для записи сообщений. - Индикатор передачи. - Индикатор записи. - Индикатор таймера. - Динамик. - Микрофон для активации голосом. - Картридж изображений. - Отверстие картриджа изображений. - Фокусирующая линза. - Разъем DC. - Переключатель скорости смены изображений. - Включение/выключение бэби-монитора и выбор канала. - Уровень звука, вкл./выкл. питания. - Выбор канала. - Светодиодный индикатор уровня сигнала. - Индикатор включения питания / заряда батарей. - Встроенный динамик. - Индикатор зарядки. - Зарядные контакты. - Разъем DC. - Зарядные контакты. - Контакты батарей. - Разъем DC. |  |  |

Работа устройства

Передатчик

Настройка музыки и проектора

- Установите переключатель вкл./выкл. питания (1) в положение ON. Загорится индикатор питания (7), если он становится тусклым, установите новые батареи. Если переключатель (2) находится в позиции или  , из динамика (12) будет слышна музыка.

- Настройте уровень звука (3).

- Один раз нажимайте кнопку (5) для цикличного перебора музыки или естественных звуков. Прекратите нажимать кнопку (5) когда выберите подходящую музыку или естественный звук.

- Нажмите кнопку (4) чтобы задать временной интервал воспроизведения музыки или светового шоу.  Время (2 минуты, 5 минут, 10 минут) отображается на индикаторе таймера (11) где горит соответствующий индикатор. Если горит два или более индикаторов, это означает, что время воспроизведения вычисляется как сумма (т.е. если горит индикатор 2 минут и индикатор 10 минут, время воспроизведения будет 12 минут). Если не горит ни один индикатор таймера, музыка и световое шоу будут воспроизводиться постоянно. При отключении питания передатчика настройки времени сбрасываются.

- Используйте переключатель (2) для выбора нужной комбинации:  - только музыка,  - только световое шоу,   - музыка и световое шоу,  - воспроизведение ваших собственных сообщений.

- Если Вы выбрали воспроизведение собственных сообщений, их нужно сначала записать. Нажмите кнопку записи (6) (переключатель (2) должен быть в положении ). Когда загорится индикатор записи (10) медленно продиктуйте сообщение в микрофон (8). Время записи составляет около 10 секунд, когда время записи начнет подходить к концу замигает индикатор записи. Когда индикатор записи погаснет, ваш голос больше не будет записываться. Возможно, с первого раза Вам не удастся записать желаемое сообщение, попробуйте сделать запись несколько раз, пока не добьетесь желаемого результата. Новая запись перезаписывает предыдущую запись.

- Устройство может активироваться голосом. Это удобно когда нужно успокоить ребенка, если он проснулся посреди ночи. Установите переключатель (1) в положение VOX, подождать 15 секунд, пока не включится микрофон активации голосом. Если в течение 5 секунд микрофон улавливает звук, издаваемый ребенком, начинается автоматическое воспроизведение музыки и светового шоу, которые были настроены с помощью переключателя (2), а интервал воспроизведения настроен с помощью кнопки (4). В случае, когда переключатель (2) установлен в позицию или  , воспроизведение прекратится перед переходом в режим активацией голосом.

- Цветные изображения, проецируемые устройством, могут быть заменены с помощью картриджа изображений. Нажмите защелку на картридже и извлеките картридж из отверстия для картриджей (15). Вставьте другой картридж изображений.

- В зависимости от высоты потолка отрегулируйте фокусирующую линзу, чтобы получить четкое изображение. Внимание! Когда работает проектор, не смотрите в линзу.

- Скорость смены изображений можно настраивать.

Настройка бэби-монитора

- Установите переключатель бэби-монитора (19) в положение CH1 или CH2. Если этот переключатель находится в положении OFF, бэби-монитор не будет функционировать, даже когда переключатель (1) установлен в положение ON, VOX или BM.

- Установите передатчик на расстоянии примерно одного метра от ребенка, микрофон (13) должен быть направлен на ребенка.

- Когда микрофон (23) уловит какой-нибудь звук от ребенка, передатчик автоматически перейдет в режим передачи и загорится индикатор передачи (9).

- Если звук больше не улавливается, передатчик вернется в режим ожидания, индикатор передачи (9) погаснет.

- Если переключатель (1) установлен в положение BM, все функции проектора и воспроизведения музыки будут отключены, устройство будет работать только в режиме бэби-монитора.

- Если Вы наблюдаете за ребенком во время воспроизведения музыки или естественных звуков, отрегулируйте уровень звука (3), иначе Вы можете не услышать ребенка.

Приемник

- Поверните регулятор уровня звука (20) чтобы включить приемник на достаточном расстоянии от передатчика (при слишком близком расположении приемника от передатчика будет возникать эффект эха). Индикатор питания (23) загорится зеленым светом, если индикатор становится красным или тусклым, это значит, что аккумуляторы разрядились и их необходимо зарядить с помощью зарядного устройства.

- С помощью переключателя каналов (21) установите тот же канал, что в передатчике. Если Вы услышите посторонние шумы, смените канал на передатчике и приемнике.

- При приеме сигнала будет загораться индикатор уровня сигнала (22). Чем громче голос, тем больше индикаторов загорается. Индикатор уровня сигналов удобен, когда Вы отключаете звук на приемнике.

- Приемник можно носить с собой, используя клипсу крепления на ремень.

- Функция подтональной частоты минимизирует помехи от других электрических приборов.

Меры предосторожности

  - Используйте адаптер питания  только из комплекта поставки. Использование другого адаптера питания может привести к повреждению устройства.

  - Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките все батареи и аккумуляторы, чтобы избежать их протечек и порчи устройства.

  - Когда устройство не используется, отключайте адаптер питания от настенной розетки.

  - Рабочий диапазон температур для устройства от 0°С до 40°С.

  - Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени, не устанавливайте рядом с источником тепла или во влажном, запыленном помещении.

| Комплект поставки - Адаптер питания для передатчика 6В AC. - Адаптер питания для приемника 6В AC. - Передатчик. - Приемник. - Крепежный рычаг. - База. - Винт с прокладкой. - Картридж изображений – 4 шт. - Зарядное устройство. - Комплект аккумуляторов Ni-Mh для приемника. - Инструкция по эксплуатации. |  |
| --- | --- |

Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Передатчик не передает. | - Входной уровень звука слишком низкий. - Батареи разрядились или адаптер питания неправильно подключен. - Переключатель бэби-монитора установлен в положение OFF. | - Пододвиньте передатчик поближе к кроватке, направьте микрофон на ребенка. - Замените батареи или проверьте подключение адаптера питания. - Переключатель бэби-монитора установите в положение CH1 или CH2 (как у приемника). |
| Передатчик всегда включен. | - Установлен режим непрерывного воспроизведения музыки. | - Установите время воспроизведения с помощью кнопки таймера. |
| Иногда слышен шум. | - Помехи от других приборов. | - Переключитесь на другой канал. |
| Множественные шумы и помехи. | - Передатчик установлен рядом с другими электрическими приборами. | - Уберите другие электрические приборы или переместите передатчик подальше от источника помех. |
| Дистанция связи слишком маленькая. | - Разрядились батареи в приемнике или передатчике. - Слишком много экранирующих металлических препятствий между передатчиком и приемником. | - Замените батареи, зарядите аккумуляторы или используйте адаптеры питания. - Переместите передатчик или приемник. |
| Батареи передатчика быстро разряжаются. | - Используется проектор. | - Переключите передатчик в режим воспроизведения только музыки или подключите адаптер питания. |
| Трудно услышать голос ребенка. | - Уровень звука музыки слишком высокий. | - Нужно уменьшить громкость музыки или перевести устройство в режим бэби-монитора. |

ВНИМАНИЕ!

Данный товар является сложными электронным устройствами и согласно «Перечню непродовольственных товаров…не подлежащих возврату, (пункт 11) закона «О защите прав Потребителя»» не может быть возвращен на точку покупки после приобретения, без особых оснований (за исключением случая ремонта по причине неисправности).

При настройке и использовании Товара не допускайте приложение чрезмерной силы при нажатии на кнопки управления и элементы – это может привести к их поломке и лишит Вас бесплатной гарантии.